ОЛИМПИАДА ПО КУРСУ «ТРАКТОР»

Задание №1  из 15-ти заданий – 15 баллов

Задание №2  из 5-ти заданий – 10 баллов

Задание №3  из 1-го задания – 10 баллов

Всего за ответы из 21 задания можно набрать 35 баллов.

Задание №1

При выполнении заданий  с выбором ответа обведите кружком номер правильного ответа.

1.Каково назначение КШМ?

а)осуществлять рабочий цикл двигателя.  б)преобразовывать движение.  в)своевременно открывать клапаны. г)соединять детали двигателя.

2.Какой внешний признак не характерен для неисправности КШМ?

а)снижение мощности двигателя  б)повышенный расход масла  в)понижение давления масла  г)перегрев масла в двигателе

3. Какая деталь не относится к распределительному механизму?

а)тарелка  Б)сухарик   в)коромысло  г)коленчатый вал

4.На каких дизелях нет декомпрессионного механизма?

а)А-41  б)Д-240  в) СМД-14

5.От чего приводится в действие подкачивающий насос дизеля  Д-240?

а)от шестерни распределительного вала  б)от шестерни коленчатого вала  в)от эксцентрика распределительного вала  г)от эксцентрика кулачкового вала топливного насоса высокого давления

6.Каково давление впрыска топлива форсункой двигателя Д-240?

а)12,5Мпа  б)15 Мпа   в)17Мпа  г)17,5 Мпа

7.На каком физическом законе основан принцип действия карбюратора?

а)закон  Ома   б)закон  Джоуля-Ленца   в)закон  Бернулли   г) закон Ампера

8. Какие из названных деталей не относятся к  термостату?

а)основной клапан  б) предохранительный клапан в)  гофрированный  баллончик                г) корпус

9.Укажите причины перегрева двигателя.

а) замерзание воды в радиаторе  б)пробуксовывание или обрыв ремня генератора  в)образование накипи  на стенках водяной рубашки и в трубках радиатора.

10.При какой температуре дизель работает с максимальной мощностью и экономичностью?

а)30 градусов С   б)  60  градусов С  в)90 градусов С  г)120 градусов С

11.Из какого вещества состоит активная масса положительных пластин после зарядки аккумулятора?

а)перекись свинца  б)губчатого свинца  в) сернокислого свинца

12. Какая часть отсутствует в генераторе переменного тока?

а)шкив  б)вал  в) коллектор   г)обмотка  возбуждения

13. На каком физическом явлении основан принцип действия электрического стартера?

а)на явлении электромагнитной индукции  б) на явлении вращения проводника с током в магнитном поле

в) на явлении нагревания проводника электрическим током

14. Чему равен зазор между электродами свечи  зажигания.

а)0,2мм  б)0,6мм  в)1,0мм  г)1,4мм

15.Что обозначает число 190 в маркировке аккумулятора  6СТ-190ЭМ?

а) ёмкость батареи  б) величину разрядного тока  в)напряжение каждого аккумулятора  заряженной батареи (1,9В)

Задание №2

Вставьте пропущенные слова и значения.

1.О износе цилиндро-поршневой группы указывают……………(газы идущие из сапуна).

2.Падение давления масла в системе смазки происходит из-за …………………..(износа вкладышей и шеек коленчатого вала)

3. Окрашивание выхлопных газов в сизый цвет происходит …………………(неправильного давления впрыска)

4.Если при выполнении с/х  работ температура охлаждающей жидкости поднялась выше 100 градусов С  необходимо……………  ( прекратить  работу и не глуша  двигатель  дать остыть  охлаждающей  жидкости)

5.Плотность электролита определяют ………………(кислотомером-ареометром)

Задание №3

Пользуясь  плакатами ,макетами  расскажите о

Технологии регулировки клапанов – 9класс

Технологии регулировки муфты сцепления -  10-11класс

Ответы на задание №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | г | г | б | г | г | в | б | абв | в | а | в | б | б | а |